Вопросы к лабораторной работе 1

1. Записать семь логических операций языка VHDL.

2. Можно ли записывать оператор «<=» назначения сигнала как левую ( <= ) , так и в правую ( => )  сторону?

3. Имеет ли тестирующая программа входные и выходные порты?

4. Используя логические операторы, записать VHDL-модель многоуровневой комбинационной схемы.

5. Верно ли то, что архитектурное тело (architecture)  есть множество параллельных операторов, взаимодействующих между собой и находящихся под влиянием друг друга?

# Вопросы к лабораторной работе 2

1. Нарисовать дерево иерархии проекта логической схемы, моделирование которой было проведено во второй лабораторной работе.

2. Что такое ключевое соответствие портов?

3. Что такое позиционное соответствие портов?

4. Могут ли употребляться операторы  создания экземпляров компонентов (port map) вместе с операторами назначения сигнала в архитектурном теле?

5. Правильно ли то, что в операторе port map символы => или <= (соответствия) употребляются в зависимости от направления порта (для входа символы =>, для выхода символы <=)?

6. Правильно ли то, что операторы port map обязательно должны иметь метки?

# Вопросы к лабораторной работе 3

1. Есть ли в языке VHDL ограничение на число уровней иерархии VHDL-проектов?

2. Что такое структурное описание цифровой системы? Может ли структурное описание быть иерархическим?

3. Какие описания в иерархическом описании логической схемы обязательно должны быть поведенческими (не имеют структурных описаний)?

4. Может ли настраиваемый параметр (generic) динамически меняться во время моделирования VHDL-кода?

5. Какие операторы (последовательные либо параллельные) могут находиться в теле оператора generate?

Вопросы к лабораторной работе 4

1. Какое основное назначение пакета STD_LOGIC_1164? Что содержится в данном пакете?

2. Сколько значений (и какие) имеет тип std_logic, декларированный в пакете STD_LOGIC_1164? Является ли этот тип перечислимым?

3. Записать выражения, соответствующее переднему и заднему фронтам сигнала clосk.

4. Сколькими процессами языка VHDL описывается функционирование конечного автомата?

5. Изменение какого сигнала позволяет переключать состояния конечного автомата?

6. Будут ли дельта-задержки при моделировании оператора Y<= not Y after 3 ns;?

7. Что можно сказать о числе дельта-задержек, которые, возможно, возникают при моделировании оператора Y<= not Y; ?

8. Для каких портов триггера требуется употреблять режим  inout ?

# Вопросы к лабораторной работе 5

1. Перечислить все последовательные операторы.

2. Перечислить все параллельные операторы.

3. Какие операторы (последовательные либо параллельные)  могут находиться в теле функции?

4. Какие операторы (последовательные либо параллельные)  могут находиться в теле процедуры?

5. Какие операторы (последовательные либо параллельные)  могут находиться в теле процесса?

6. Какой оператор считается как последовательным, так и параллельным в зависимости от контекста его использования?

7. Записать декларацию одномерного массива целых чисел.

8. Записать декларацию двумерного массива (матрицы), элементами которого являются битовые значения.

# Вопросы к лабораторной работе 6

1. Все ли конструкции языка VHDL реализуются логическими схемами при синтезе?

2. Перечислить несинтезируемые конструкции языка VHDL.

3. Может ли быть построена логическая схема по тестирующей программе, не имеющей входных и выходных портов.